ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Ведомость расхода запасных частей, инструмента и принадлежностей

878.2023-АСУ ТП.В11

Том 42

Содержание

1 Ведомость ЗИП	3

Ведомость ЗИП

| № | Наименование ЗИП | Марка / Модель | Завод изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркас основной для размещения резервированных мастеров и модулей ввода/вывода | CR6 MR-0 | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 2 | Каркас основной для размещения модулей ввода/вывода | CR6 IOR-0 | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 3 | Соединитель STBUS | CSB-1 | НПФ «Круг» | шт. | 2 |  |
| 4 | Мастер-модуль Cortex-A17, 1GHz, SRAM-512MB, FLASH-4GB, 4×Ethernet, RS-485/232/422 | M1201E-0 | НПФ «Круг» | шт. | 2 |  |
| 5 | Модуль аналогового ввода тока 0-20 мА, 4-20 мА, напряжения 0-10 В, 8 изолированных каналов | M1234A-0 | НПФ «Круг» | шт. | 7 |  |
| 6 | Модуль аналогового ввода сопротивления (3-х или 4- проводные схемы), 8 каналов | M1231TR-0 | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 7 | Модуль дискретного ввода с 32 каналами | M1252D-0 | НПФ «Круг» | шт. | 4 |  |
| 8 | Модуль дискретного вывода с 32 каналами | M1251O-0 | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 9 | Заглушка резервных мест в каркасе (фальш-панель) | 5TE | НПФ «Круг» | шт. | 3 |  |
| 10 | Ethernet сервер последовательных интерфейсов (RS-232/485) | S343-0 | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 11 | Управляемый коммутатор TREI 8-портовый Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | S304-0 | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 12 | SFP-модуль дальность 20 км | SFP-SM-20-0 | НПФ «Круг» | шт. | 2 |  |
| 13 | Терминальная панель дискретного ввода 32 канала, =24 В | TP-D | НПФ «Круг» | шт. | 4 |  |
| 14 | Терминальная панель дискретного вывода 32 канала, 0.35 А | TP-O | НПФ «Круг» | шт. | 2 |  |
| 15 | Терминальная панель универсальная (для модулей M1234A, M1231TR и др.) | TP-U | НПФ «Круг» | шт. | 8 |  |
| 16 | Кабель Ethernet красный (1м) | CUTP-1/R | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 17 | Кабель Ethernet зеленый (1м) | CUTP-1/G | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 18 | Кабель ST-BUS (2м) | C401-2 | НПФ «Круг» | шт. | 1 |  |
| 19 | Кабель соединения модуль-терминальная панель (6м) | CIDC-6-3-3-3-3 | НПФ «Круг» | шт. | 15 |  |
| 20 | Комплект клавиатура + мышь | Desktop MK120 | Logitech | Шт. | 1 |  |
| 21 | Монитор 27’’ Full HD (1920 × 1080) 75 Гц с антибликовым покрытием | B27F1 | Aquarius | Шт. | 1 |  |
| 22 | Промышленная ЭВМ AdvantiX в составе: | IPC-SYS1-2 | AdvantiX | Шт. | 1 |  |
| 23 | Компактный отказоустойчивый 1U сервер в составе: | GS-104-E1 | AdvantiX | Шт. | 1 |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |