ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчётной и максимальной мощности

878.2023-АСУ ТП.В9

Том 42

Содержание

1 Перечень энергопринимающих устройств	3

1.1 Таблица установленной, расчётной и максимальной мощности	3

Перечень сокращений	4

Перечень терминов	5

Перечень энергопринимающих устройств

В состав энергопринимающих устройств автоматизированной системы управления технологическими процессами входят серверное оборудование верхнего уровня, шкафы управления системами ГРП-1 и ГРП-2, водогрейной котельной, здания теплообменников, насосной аккумулирующих баков и электротехнического оборудования.

Таблица установленной, расчётной и максимальной мощности

| № п/п | Наименование энергопринимающего устройства | Количество, шт. | Установленная мощность, кВт | Расчётная мощность, кВт | Максимальная мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф АСУ Здания теплообменников N1CJU01 в т.ч: | 1 | 2,3 | 1,7 | 2000 |
|  | Датчики ТПУ-205 | 25 |  |  | 0,8 |
|  | Датчики АИР-20/М2-Н | 24 |  |  | 0,7 |
| 2 | Шкаф АСУ НАБ N2CJU01 в т.ч: | 1 | 1,9 | 1,3 | 1600 |
|  | Датчики ТПУ-205 | 3 |  |  | 0,8 |
|  | Датчики АИР-20/М2-Н | 12 |  |  | 0,7 |
|  | Датчики УЛМ-31.А1 | 1 |  |  | 0,8 |
| 3 | Сервер верхнего уровня в т.ч: | 2 | 3,0 | 2,5 | 2600 |
|  | АРМ | 7 |  |  | 400 |
|  | Принтер | 1 |  |  | 360 |
| 4 | АСУ ГРП-1 в т.ч: | 1 | 1,7 | 1,2 | 1500 |
|  | Датчики АИР-20/М2-Н | 2 |  |  | 0,7 |
|  | Датчики АИР-30 | 1 |  |  | 0,7 |
| 5 | АСУ ГРП-2 в т.ч: | 1 | 1,7 | 1,2 | 1500 |
|  | Датчики АИР-20/М2-Н | 9 |  |  | 0,7 |
|  | Датчик ИРВИС-Ультра.ТИ (A1.4) | 1 |  |  | 25 |
| 6 | АСУТП ВК в т.ч: | 1 | 3,0 | 1,8 | 2500 |
|  | Датчики АИР-20/М2-Н | 93 |  |  | 0,7 |
|  | Датчики ТПУ-205 | 46 |  |  | 0,8 |
|  | Датчики УЛМ-31.А1 | 5 |  |  | 0,8 |
|  | Датчики Метран - 150TGR | 2 |  |  | 1 |
| 7 | АСУ ЭТО | 1 | 2,0 | 1,5 | 1800 |

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |