ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 гкал/час на территории ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Описание систем классификации и кодирования

878.2023-АСУ ТП.П7

Том 42

Содержание

1 Перечень классификаторов информации, применяемых в АС	3

Перечень сокращений	18

Перечень терминов	19

Перечень классификаторов информации, применяемых в АС

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| KKS | Kraftwerk-Kennzeichnen-System (система обозначений энергетического оборудования) |
| ГРП | Газорегуляторный пункт |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| НАБ | Насосная аккумулирующая |
| ВК | Водогрейная котельная |
| ШУЗ | Шкаф управления запорной арматурой |
| КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ШУГ | Шкаф учёта газа |
| НСВ | Насос сырой воды |
| ПСВ | Подогреватель сырой воды |
| ХВО | Химводоочистка |
| ПХОВ | Подогреватель химочищенной воды |
| ДПТС | Деаэратор подпитки теплосети |
| ХВС | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| АБК | Административно-бытовой корпус |
| НПК | Насос промывки кислотной |
| СН | Сетевой насос |
| ТА | Теплообменник аппарата |
| АБ | Аккумулирующий бак |
| ППН | Подпиточный насос |
| ОВКВ | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ГРС | Газораспределительная станция |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| KKS | Международная система кодирования и обозначений оборудования и сигналов (Kraftwerk-Kennzeichen-System) |
| Ступень кодирования | Уровень детализации обозначения в системе KKS (0-я – объект в целом, 1-я – функция, сооружение, агрегат, 2-я – агрегатный код, 3-я – код сигнала) |
| Уровень 0 | Код установки или объекта в целом (например, станция, котельная) |
| Уровень 1 | Функциональный код: система, подсистема или сооружение (например, ГРП-1, НАБ, ЭТО) |
| Уровень 2 | Агрегатный код – обозначение конкретного оборудования (насос, теплообменник, шкаф) |
| Уровень 3 | Код сигнала – обозначение сигналов и параметров в алгоритмах |
| Агрегатный код | Обозначение конкретного элемента оборудования (например, насос, теплообменник, арматура) |
| Код сигнала | Условное буквенно-цифровое обозначение сигнала в системе ККС |
| Функциональная группа | Совокупность оборудования или устройств по назначению (например, измерение, регулирование, топливоснабжение) |
| Программно-технический комплекс (ПТК) | Аппаратно-программный комплекс автоматизации, включающий контроллеры, шкафы, средства связи и ПО |
| Контур измерения | Система, включающая датчики, кабели и устройства регистрации, предназначенные для измерения параметров |
| Контур регулирования | Совокупность средств автоматики для автоматического поддержания параметров |
| Уставка | Заданное значение параметра, поддерживаемое системой регулирования |
| Обратная связь | Сигнал от оборудования или процесса, подтверждающий выполнение команды или текущее состояние |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |