ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Описание программного обеспечения

878.2023-АСУ ТП.ПА

Том 42

Содержание

1 Общие сведения	3

2 Состав программного обеспечения АСУТП Ивановской ТЭЦ-2	4

Перечень сокращений	9

Перечень терминов	10

Общие сведения

Настоящий документ описывает состав системного программного обеспечения автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) новой водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2. В состав проекта входят шесть взаимодействующих подсистем:

- АСУТП водогрейной котельной (ВК) – система управления работой водогрейных котлов;

- АСУ здания теплообменников – система автоматизации узла теплообменников;

- АСУТП здания аккумулирующих насосных – система управления насосным оборудованием аккумулирующей емкости;

- АСУ ГРП-1 – система управления газорегуляторным пунктом №1;

- АСУ ГРП-2 – система управления газорегуляторным пунктом №2;

- АСУ ЭТО – автоматизированная система управления электротехническим оборудованием котельной.

Программное обеспечение указанных подсистем образует единый комплекс, обеспечивающий мониторинг и управление технологическим оборудованием котельной. Структура программного обеспечения имеет двухуровневую архитектуру: верхний уровень – серверная часть (SCADA-сервер) для диспетчеризации, работающая под управлением защищенной операционной системы; средний уровень – распределенные контроллеры, установленные в каждом шкафу управления подсистем, выполняющие алгоритмы регулирования в режиме реального времени. Дополнительно в структуру входят средства обеспечения информационной безопасности (антивирусная защита, межсетевой экран), система резервного копирования данных, а также сервер точного времени для синхронизации всех компонентов системы по единой временной шкале. Ниже перечислены основные компоненты программного обеспечения АСУТП (без учета прикладного программирования конфигурации системы), с указанием их назначения, ключевых характеристик и производителей.

Состав программного обеспечения АСУТП Ивановской ТЭЦ-2

| Наименование ПО | Назначение | Ключевые характеристики | Производитель / поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционная система«Astra Linux Special Edition» | Базовая ОС для серверного оборудования и операторских станций АСУТП; обеспечивает запуск SCADA-сервера и вспомогательного ПО в защищенной среде. | Linux-дистрибутив отечественной разработки, внедряемый как альтернатива Windows. Обеспечивает защищенность информации вплоть до уровня «особой важности» (сертификация ФСТЭК, ФСБ РФ). Включен в единый реестр российского ПО Минцифры РФ. Текущая используемая версия – Astra Linux SE 1.7 (серверная). | ООО «РусБИТех-Астра» (ГК «Астра», Россия) |
| SCADA-сервер SCADA-система «КРУГ-2000» | Программный комплекс верхнего уровня для человеко-машинного интерфейса, диспетчеризации и оперативного управления технологическими процессами котельной во всех подсистемах. | Отечественная модульная SCADA/HMI-система, предназначенная для построения АСУТП и диспетчерских систем. Отличается высокой надежностью и модульной архитектурой; имеет глубокую интеграцию со средой программирования контроллеров для удобной отладки и развития проектов. Работает в ОС Astra Linux; поддерживает горячее резервирование серверов и широкие возможности архивирования данных. Входит в программно-технический комплекс «КРУГ-2000», применяемый на опасных производственных объектах. | НПФ «КРУГ» (Россия) |
| ПО контроллеров Система реального времени контроллеров (СРВК) | Встраиваемое программное обеспечение (runtime) для программируемых контроллеров подсистем, обеспечивающее выполнение прикладных алгоритмов управления в реальном времени. | Исполнительная среда реального времени для промышленных контроллеров серии «КРУГ» и совместимых. Обеспечивает детерминированное выполнение задач ПЛК, в том числе ПИД-регулирование, межконтроллерный обмен данными, регистрацию аварийных событий и т.д. СРВК поддерживает процессорные архитектуры ARM9, x86 и др., функционируя под управлением ОС реального времени (QNX, Embedded Linux). Тесно интегрируется с SCADA «КРУГ-2000», что позволяет строить распределенные системы управления (DCS) на основе единой базы данных реального времени контроллеров и SCADA. | НПФ «КРУГ» (Россия) |
| Антивирусная защита «Kaspersky Anti-Virus» (корпоративная версия) | Защита серверов и рабочих станций АСУТП от вредоносного программного обеспечения, кибератак и несанкционированного доступа. | Антивирусное ПО для обнаружения и удаления широкого спектра вредоносных программ. Обеспечивает защиту от вирусов, троянов, шпионских программ, руткитов, рекламного ПО, а также от новых, ранее неизвестных угроз за счет проактивной технологии (HIPS). Функционирует в режиме реального времени, проверяя файлы, сетевой трафик и процессы на наличие угроз. Имеются сертификаты соответствия требованиям безопасности (ФСТЭК РФ) для использования в критических информационных системах. | АО «Лаборатория Касперского» (Kaspersky, Россия) |
| Межсетевой экран «UserGate» (UserGate NGFW) | Программно-аппаратный межсетевой экран нового поколения для защиты сети АСУТП; обеспечивает фильтрацию трафика между сегментами, предотвращение вторжений и контроль доступа. | Интегрированное сетевое защитное решение: сочетает классический брандмауэр и систему обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS) в единой платформе. Обеспечивает глубокий анализ трафика на высоких скоростях, фильтрацию по множеству параметров, VPN-шлюз, веб-фильтрацию и др. Решение UserGate NGFW сертифицировано ФСТЭК России (сертификат №3905) с уровнем доверия 4 и включено в Реестр российского ПО (№1194). Имеет встроенную защищенную ОС UGOS. Используется для реализации политики сегментации и защиты периметра сети АСУТП. | ООО «Юзергейт» (UserGate, Россия) |
| Система резервного копирования «Кибер Бэкап» (Cyber Backup) | Централизованное резервное копирование и восстановление данных серверов и контроллеров АСУТП; предотвращение потери данных и обеспечение быстрого восстановления системы после сбоев. | Отечественное программное решение для резервного копирования с функциями киберзащиты. «Кибер Бэкап» позволяет выполнять бэкап любых данных – от файлов и настроек ОС Astra Linux до виртуальных машин и промышленных баз данных. Обладает встроенной защитой резервных копий от вирусов-шифровальщиков (проактивное блокирование попыток шифрования). Поддерживается широкий спектр сред: физические серверы, VMWare/Hyper-V, СУБД (PostgreSQL, Oracle, MS SQL и др.), с хранением копий на локальных и сетевых носителях или в облаке. Продукт полностью российской разработки, сертифицирован ФСТЭК (№4337) и включен в Реестр отечественного ПО (№4160). | ООО «Киберпротект» (CyberProtect, Россия) |
| Сервер точного времени «RTNTP-1A» (NTP time-server) | Специализированный модуль точного времени для синхронизации часов всех компонентов АСУТП; служит источником единого времени по протоколу NTP. | Компактный аппаратно-программный NTP-сервер, не требующий внешнего ПО для работы. Имеет встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС и генерирует высокоточные метки времени: раздает текущее время по Ethernet (протокол NTPv4) и выдает импульс «1 Гц» (1PPS) по дискретному выходу, а также транслирует время в формате NMEA по интерфейсу RS-485. Обеспечивает синхронизацию системных часов с погрешностью не более ±120 мкс относительно национальной шкалы времени UTC(SU) при работе по NTP. Изготовлен по технологии, отвечающей требованиям промышленной надежности (диапазон температур −25…+70 °C, питание 9–30 В). Внесен в Госреестр средств измерений РФ. | ООО «Р-Тех» (R-Technology, Россия) |

Примечание: Сведения по мерам обеспечения информационной безопасности (ИБ) системы, включая настройку межсетевого экрана, политику обновлений ОС и антивирусного ПО, разграничение доступа и другие аспекты ИБ, приведены в отдельном разделе проекта «Раздел по ИБ».

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВК | Водогрейная котельная |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| ГРП | Газорегуляторный пункт |
| НАБ | Насосная аккумулирующих баков |
| Зд | Здание теплообменников |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition |
| HMI | Human-Machine Interface |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| СРВК | Система реального времени контроллеров |
| ОС | Операционная система |
| ИБ | Информационная безопасность |
| NTP | Network Time Protocol |
| GPS/ГЛОНАСС | Глобальные навигационные спутниковые системы |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| Программно-технический комплекс (ПТК) | Совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих функционирование АСУТП. |
| SCADA-сервер | Центральный сервер системы диспетчеризации, обеспечивающий сбор, обработку и визуализацию данных. |
| Система реального времени (RTOS) | Программная среда, обеспечивающая детерминированное выполнение задач управления в контроллерах. |
| Межсетевой экран (NGFW) | Программно-аппаратный комплекс для защиты сетевой инфраструктуры АСУТП от несанкционированного доступа и кибератак. |
| Антивирусная защита | Программные средства для обнаружения и предотвращения вредоносных программ и киберугроз. |
| Резервное копирование | Технология создания и хранения копий данных для их восстановления при сбое или повреждении. |
| Сервер точного времени | Аппаратно-программное средство для синхронизации системных часов компонентов АСУТП. |
| Человеко-машинный интерфейс (HMI) | Средства визуализации и управления, обеспечивающие взаимодействие оператора с системой. |
| Архивирование данных | Сохранение и долговременное хранение информации о параметрах и событиях технологического процесса. |
| Сертификация ФСТЭК/ФСБ | Процедура подтверждения соответствия программного обеспечения требованиям информационной безопасности для применения в критических информационных системах. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |